| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 01/2012 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Raum-Beleuchtungs-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Raum-Beleuchtungs-Steuerung zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung in 3 Gruppen (Dimmen 1-10V). ##### Im Vergleichsraum wird die Auswirkung des Tageslichtes auf den zu steuernden Raum individuell ermittelt. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Vergleichs-Raum-Lichtfühler zur Nachbildung der Reflexion des Originalraums 1 x Steuereinheit mit 3 Kanälen Jeweils 1 potentialfreier Kontakt zum Ein - / Aus –schalten der Netzspannung am EVG und 1 Analogausgang 1–10V (Stromsenke). Bedien- und Anzeigeelemente: 4 Tasten zum Programmieren der Beleuchtungsparameter 4 * 7 Segmentanzeigen Schutzart (nach Montage): Fühler: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Fühler: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): Fühler: 65 x 55 x 40 mm Steuereinheit: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Fühler: 0,09 Kg Steuereinheit: 0,3 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger RLSLIN III |  |  |  |