| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 08/2002 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Straßen-Beleuchtungs-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ##### Straßen-Beleuchtungs-Steuerung zur Ermittlung des Ein- und Ausschaltpunktes der Straßenbeleuchtung und der Grundstufe der Tunnel-Beleuchtung anhand des Rotanteils im Sonnenlicht. Zwei potentialfreie Relaisausgänge zur Ansteuerung von Schützen in zwei Gruppen. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Vergleichs-Raum-Lichtfühler zur Rotanteilmessung im Sonnenlicht und zur Ermittlung des Helligkeitseindruckes der Umgebung eines horizontal schauenden Menschen. 2 x Steuereinheit mit getrennt einstellbarem Ein- und Ausschaltpunkt. Bedien- und Anzeigeelemente: 2 x Drehpoti zur Einstellung der Schaltpunkte auf jeder Steuereinheit 3 x LED zur Statusanzeige, Schwellwert „EIN“ überschritten ja/nein, Schwellwert „AUS“ überschritten ja/nein auf jeder Steuereinheit Schutzart (nach Montage): Fühler: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Fühler: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): 1 x Fühler: 65 x 55 x 40 mm 2 x Steuereinheit je: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Fühler: 0,09 Kg 2 x Steuereinheit je: 0,33 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger SBS II |  |  |  |