| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 08/2002 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung mit bis zu 6 Beleuchtungsstufen. Bildfeld-Leuchtdichte-Messung mit Mehrloch-Kamera; Bildwinkel von 20°. Arbeitet mit jeder Art von Leuchtmitteln zusammen. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Mehr-Loch-Kamera mit Bildwinkel von 20°; temperaturabhängige Beheizung der Optik; Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse; Witterungsschutz; Stehbolzen M10 zur Befestigung von Kamera und Witterungsschutz. 2 x Steuereinheit mit je 3 potentialfreien Relaisausgängen zur Gruppierung der Beleuchtung in bis zu 6 Beleuchtungsstufen. Bedien- und Anzeigeelemente: Je 3 x Drehpoti zur Einstellung der Schaltpunkte auf jeder Steuereinheit Je 3 x LED zur Anzeige, Schwellwert der betreffenden Gruppe überschritten ja/nein auf jeder Steuereinheit Schutzart (nach Montage): Kamera: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Kamera: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis 0 °C Abmessungen (H x B x T): 1 x Kamera: 110 x 133 x 67 mm 2 x Steuereinheit je: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: 1 x Kamera: 0,38 Kg 2 x Steuereinheit je: 0,37 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger TKS VI (mit Bildwinkel 20°) |  |  |  |