| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 08/2002 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung mit bis zu 2 Beleuchtungsstufen. Bildfeld-Leuchtdichte-Messung mit Mehrloch-Kamera; Bildwinkel von 20°; Analogausgang 0 Volt bis 10 Volt. Arbeitet mit jedem Bus-System, Zentralrechner,... zusammen. ##### Arbeitet mit jeder Art von Leuchtmitteln zusammen. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Mehr-Loch-Kamera mit Bildwinkel von 20°; temperaturabhängige Beheizung der Optik; Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse; Witterungsschutz; wasserdichtes Netzteil für Sensorkamera; Stehbolzen M10 zur Befestigung von Kamera und Witterungsschutz. 1 x Steuereinheit mit Display 0 cd/m² bis 9999 cd/m²; Analogausgang 0 Volt bis 10 Volt; 2 potentialfreie Relaisausgänge zur Beleuchtungsabstufung; 1 Alarmrelais: setzt bei Defekt oder Kabelbruch ein; Transmittersignal Sensor  Kamera ist Frequenz. Bedien- und Anzeigeelemente: 4 Programmwahltasten auf Steuereinheit 4-stelliges Display auf Steuereinheit Schutzart (nach Montage): Kamera: IP63 nach DIN 40 050 Netzteil: IP65 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Kamera: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): Kamera: 110 x 133 x 67 mm Steuereinheit: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Kamera: 0,8 Kg Steuereinheit: 0,4 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger TKSLIN2 (mit Blickwinkel 20°) |  |  |  |