| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 08/2002 |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung mit bis zu 3 Beleuchtungsstufen. Ermittlung des Helligkeitseindruckes des Kraftfahrers vor dem Tunnel oder der Unterführung durch Vergleichsmessung. (Umgebungsnachbildung im Fühler) Arbeitet mit jeder Art von Leuchtmitteln zusammen. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Tunnel-Licht-Lichtfühler zur Nachbildung der Reflexion der Tunnelmund-Umgebung. 1 x Steuereinheit mit 3 potentialfreien Relaisausgängen zur Gruppierung der Beleuchtung in bis zu 3 Beleuchtungsstufen. Bedien- und Anzeigeelemente: 3 x Drehpoti zur Einstellung der Schaltpunkte auf Steuereinheit 3 x LED zur Anzeige, Schwellwert der betreffenden Gruppe überschritten ja/nein auf Steuereinheit Schutzart (nach Montage): Fühler: IP63 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Fühler: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): Fühler: 65 x 55 x 40 mm Steuereinheit je: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Fühler: 0,09 Kg Steuereinheit: 0,37 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger TLS III |  |  |  |